|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот» ___________ А.В. Симонов «____»____________ 2016 г. |
| --- | --- |

# Инструкция

по пожарной безопасности в учреждении

ИОТ- 001-16

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Территория загородной базы и придомовые территории спортивных клубов учреждения должны постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в помещениях учреждения  людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10. На видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12. По окончании занятий работники Центра должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории загородной базы и спортивных клубов.

2.2. Курить в помещениях Центра.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в помещениях Центра обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в помещениях Центра легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в помещениях учреждения  при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону – 01 или – 112,(назвать адрес, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию).

3.2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре.

3.3. Принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей (открыть все эвакуационные выходы) из помещения.

3.4.Известить о пожаре  руководителя учреждения  или лицо его заменяющее.

3.5.Отключить электроэнергию (кроме аварийного освещения эвакуационных выходов), систему вентиляции.

3.6. Организовать встречу пожарных, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

3.7. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время:

пенные, воздушно – пенные от 45 до 60 с, углекислотные – 6 – 16 с, порошковые от 5 до 15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара, используя при этом два и более огнетушителей.

3.8. При тушении пожара в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника,  помещения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.