ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при топке печей

ИОТ -038 -16

1.	Общие требования безопасности

1.1. К топке печей допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При топке печей возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей;

- ожоги при разжигании топлива в печах бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании дверцы топки и заглядывании в нее;

- отравление угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода.

- Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

- О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации учреждения. При неисправности в работе печи затушить огонь в топке и сообщить об этом администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила топки печей, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний, норм и правил охраны труда.

2.	Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов размером 50*70 см.

2.1. Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

3.Требования безопасности во время работы

3.1. Не разжигать топливо в топках бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.

3.2. Во избежание пожара не оставлять без присмотра работающие печи

3.3. Топка печей должна быть закончена не позднее чем за 1 час до прихода детей в учреждение.

3.4. Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона.

3.5. Запрещается топить печи во время проведения в учреждении культурно-массовых мероприятий.

3.6. Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам.

3.7. Не допускается топить печи с неисправными и открытыми дверцами топок, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топки.

3.8. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на топящихся печах.

3.9. Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью.

3.10. Не разрешается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

3.11. Запрещается топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

3.12. Следить за тем, чтобы печи не были перекалены.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть (тел. 01,  сотовый телефон 112), администрации учреждения.

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности  по окончании работы

5.1. Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки дымоходов.

5.2. Перед выгребанием золы и углей из топки печи залить их водой, выгрести золу и угли из топки в металлический ящик с крышкой на ножках, и вынести в специально отведённое место. Не выбрасывать золу и угли возле строений и заборов.